| 厅堂扩声系统设计的声学特性指标标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准《GYJ125厅堂扩声系统声学特性指标》，是作为一个电声扩声系统完成后应达到的最低标准。将此标准做为一个系统验收的参照标准是非常重要的，其标准如下表中所列： |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类特性 | 音乐扩声系统一级 | 音乐扩声系统二级 | 语言和音乐兼用扩声系统一级 | 语言和音乐兼用扩声系统二级 | 语言扩声系统一级 | 语言和音乐兼用扩声系统三级 | 语言扩声系统二级 |
| 最大声压级（空场稳定准峰值声压级（dB） | .1～6.3kHz范内平均声压级≥100dB | 0.125～4.0kHz范围内平均声压级≥95dB |  | 0.25～4.0kHz范围内平均声压级≥90dB |  | 025～4.0kHz范围内平均声压级≥85dB |  |
| 传输频率特性 | 0.05～10kHz以0.1～6.3kHz的平均声压级为0dB,允许＋4～－12dB且在0.1~6.3kH内允许≤±4dB | 0.063～8.0kHz以0.125～4.0kHz的平均声压级为0dB，允许＋4～－12dB,且在0.125～4.0kHz内允许≤±4dB |  | 0.1～6.3kHz以0.25～4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4～-10dB,且在0.25～4.0kHz内允许＋4～－6dB |  | 0.25～4.0kHz,以其平均声压级 为0dB,允许＋4～－10dB |  |
| 传声增益(dB) | 0.1～6.3kHz的平均值≥－4dB（戏剧演出）≥－8dB(音乐演出) | 0.125～4.0kHz的平均值≥－8dB |  | 0.25～4.0kHz的平均值≥－12dB |  | 0.25～4.0kHz的平均值≥－14dB |  |
| 声场不均匀度（0dB） | 0.1kHz≤10dB,1.1/6.3 kHz≤8dB | 1.0/4.0kHz≤8dB |  | 1.0/4.0kHz≤10dB |  | 1.0/4.0kHz≤10dB |  |